[image: image1.jpg], n1dogd ewax)
(N)4/24/4-¥12D ,43Av3T, UOAIVO

&wﬂ:

g 0}

9L p eove

o~
—

o
2l

ZL pegve

—
—

71 p desod]

o
—

(M2)9LIN esue]

(o)}

(H2)Z LN esine]

SPX9 LN Log

—

OVXZ LW Log

D480HS/4€0HS dem

4 unLuHlasodiol |

wiagedu HuaLmMHody

ni9galr HYaLmMHody

—|—|—|—|— @ |~N|N| |0

AD1 e¥ueg

o8-y

INHVEOHIWNYH

Ol— [N|m < |n (WO |~ |00

o0
-





	(C214-F / C214-FC / C214-F(N))
CHEVROLET  CAPTIVA  2006 - 2011 г.в.
	Артикул
	D(кН)
	S(кг)
	Т(кг)
	С(кг)

	
	 C214-F
	10,7
	100
	2440
	2000

	
	C214-FC
	7,9
	50
	2440
	1200

	D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая 

       между тягачом и прицепом)

S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ

T — технически допустимая масса тягача
	C — масса, передаваемая на грунт осью или

 осями прицепа с центрально расположенной осью,

 когда он сцеплен с тягачом и загружен до

 технически допустимой максимальной массы 


Тягово-сцепное устройство (C214-F/C214-FC) для CHEVROLET  CAPTIVA   2006 - ... г.в.   предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 2000 кг  / 1200кг , скорость автопоезда не должна превышать  80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Тип соединения: шаровой
	Диаметр сцепного шара: 50 мм
	Масса комплекта ТСУ: 20,3 кг /19,9 кг


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

                   Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать ! 

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

• Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• Перед установкой ТСУ необходимо снять запасное колесо. 

• Снять  буксировочную проушину (в дальнейшем она не понадобится).

• Закрепить боковые кронштейны ТСУ (2,3)  к лонжеронам автомобиля  болтами М12х40 (6) , используя штатные места крепления. 

• Болтами М12х40 (6)  закрепить  балку ТСУ (1)  к боковым кронштейнам ТСУ (2,3).

• Установить запасное колесо.

•  Окончательно протянуть все болтовые соединения.

• Установить на ТСУ съемный шар (5) и штепсельный разъем (ШР).

• Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

• Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

	[image: image2.png]



	Контакт

1(L/1)

2(54/2G)

3(31/3)

4(R/4)

5(58R/5)

6(54/6)

7(58L/7)

Цвет провода на ТСУ

Желтый

Белый

Черный

Зеленый

Оранжевый

Красный

Синий

Назначение

Левый поворот

Задний противотуманный

Масса

Правый поворот

Освещение номера

Стоп-сигнал

Габарит




Пакет электропроводки 	1 шт.


Руководство по эксплуатации	1 шт.





!





ТСУ  (C214-F / C214-FC) 


для CHEVROLET CAPTIVA.	1 шт.


Пакет комплектующих	1 шт.








